82514 · Corrección y rúbrica · Examen Final (B1–B8) · 6 versiones

# Rúbrica de corrección · Final

Criterios generales: el planteamiento correcto (modelo, fórmula o método adecuado) vale el 40 % de cada apartado; el desarrollo coherente, el 30 %; el resultado numérico correcto con unidades, el 30 % restante. Un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces: si un apartado usa un valor erróneo anterior con método correcto, puntúa completo. Resultados sin unidades: −10 % del apartado. Parte A (test): cada error resta un tercio del valor de la pregunta; la parte no puede quedar negativa.

| Apartado | Puntos | Qué se puntúa | Errores frecuentes (descuento orientativo) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (test) | 2,4 | 12 preguntas · 0,20 por acierto, −0,07 por error | - |
| B1 | 0,6 | Método adecuado al caso y justificación frente a alternativas (0,6) | Elegir «cobot» como si fuera un método (−0,3): los métodos son parada monitorizada, guiado manual, velocidad y separación, y limitación de potencia y fuerza |
| B2 | 0,6 | Tres peligros pertinentes, al menos uno de modo degradado (0,2 cada uno) | Tres variantes del mismo peligro (máx. 0,2) |
| B3 | 0,4 | Una medida por nivel, en el orden de la jerarquía (0,4) | Empezar por señalización/formación (−0,2) |
| C1 | 1,0 | x, y (0,7) · φ (0,3) | Grados/radianes mezclados (−0,3) |
| C2 | 1,0 | J correcto (0,5) · det (0,25) · singularidades q₂ = 0, ±180° (0,25) | Usar Jᵀ como J (−0,3) |
| C3 | 1,0 | Kp = M·ωₙ² (0,5) · Kd = 2ζωₙ·M − b (0,5) | Olvidar b (−0,25) |
| D1 | 1,0 | Posterior 1 con Bayes y normalización (0,6) · posterior 2 encadenada (0,4) | No normalizar (−0,4) |
| D2 | 0,5 | Independencia condicional de las medidas dado el estado (Markov de medida) (0,5) | - |
| E1 | 1,0 | TD = r + γ·maxQ' − Q (0,6) · Qnuevo = Q + α·TD (0,4) | Olvidar restar Q en el TD (−0,4) |
| E2 | 0,5 | Deriva por errores compuestos fuera de la distribución demostrada (0,3) · mitigación: DAgger / diffusion policies / más demostraciones (0,2) | - |

# Solución · Versión A

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | C |
| 4 | A |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | D |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | B |
| 12 | C |

### Parte B (orientación de corrección)

Caso: Célula de plegado: un robot de 6 ejes alimenta una plegadora; un operario retira las piezas plegadas de una mesa contigua varias veces por hora.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado…), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

### Parte C

C1: x = 0,279 m; y = 0,555 m; φ = 85°.

C2: J = [[-0,555, -0,249], [0,279, 0,022]]; det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,057 m². Singular en q₂ = 0° o ±180°.

C3: Kp = M·ωₙ² = 10 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 3,1 N·m·s/rad.

### Parte D

D1: posterior1 = 0,7·0,5 / (0,7·0,5 + 0,3·0,5) = 0,7. Segunda medida igual: posterior2 = 0,7·0,7 / (0,7·0,7 + 0,3·(1 − 0,7)) = 0,845.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

### Parte E

E1: TD = r + γ·maxQ' − Q = 1 + 0,9·3 − 2 = 1,7; Qnuevo = 2 + 0,5·1,7 = 2,85.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).

# Solución · Versión B

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | A |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | C |
| 12 | C |

### Parte B (orientación de corrección)

Caso: Estación de paletizado con un cobot junto a un pasillo peatonal señalizado por el que circulan carretillas y personas.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado…), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

### Parte C

C1: x = 0,464 m; y = 0,599 m; φ = 85°.

C2: J = [[-0,599, -0,349], [0,464, 0,031]]; det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,143 m². Singular en q₂ = 0° o ±180°.

C3: Kp = M·ωₙ² = 8 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 2,6 N·m·s/rad.

### Parte D

D1: posterior1 = 0,75·0,5 / (0,75·0,5 + 0,25·0,5) = 0,75. Segunda medida igual: posterior2 = 0,75·0,75 / (0,75·0,75 + 0,25·(1 − 0,75)) = 0,9.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

### Parte E

E1: TD = r + γ·maxQ' − Q = 0 + 0,9·2,5 − 1,5 = 0,75; Qnuevo = 1,5 + 0,4·0,75 = 1,8.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).

# Solución · Versión C

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | D |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | D |
| 8 | A |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | C |
| 12 | C |

### Parte B (orientación de corrección)

Caso: Célula de pulido: un cobot con herramienta rotativa pule piezas metálicas; el operario recarga la bandeja de piezas cada pocos minutos.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado…), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

### Parte C

C1: x = 0,712 m; y = 0,522 m; φ = 65°.

C2: J = [[-0,522, -0,317], [0,712, 0,148]]; det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,148 m². Singular en q₂ = 0° o ±180°.

C3: Kp = M·ωₙ² = 5,4 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 3,14 N·m·s/rad.

### Parte D

D1: posterior1 = 0,65·0,5 / (0,65·0,5 + 0,3·0,5) = 0,684. Segunda medida igual: posterior2 = 0,65·0,684 / (0,65·0,684 + 0,3·(1 − 0,684)) = 0,824.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

### Parte E

E1: TD = r + γ·maxQ' − Q = 5 + 0,8·1 − 0 = 5,8; Qnuevo = 0 + 0,5·5,8 = 2,9.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).

# Solución · Versión D

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | D |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | C |
| 12 | C |

### Parte B (orientación de corrección)

Caso: Puesto de inspección compartido: robot y operario trabajan sobre la misma mesa; el robot presenta la pieza y la persona la inspecciona y marca defectos.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado…), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

### Parte C

C1: x = 0,345 m; y = 0,589 m; φ = 90°.

C2: J = [[-0,589, -0,3], [0,345, 0]]; det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,103 m². Singular en q₂ = 0° o ±180°.

C3: Kp = M·ωₙ² = 10,8 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 2,42 N·m·s/rad.

### Parte D

D1: posterior1 = 0,8·0,5 / (0,8·0,5 + 0,3·0,5) = 0,727. Segunda medida igual: posterior2 = 0,8·0,727 / (0,8·0,727 + 0,3·(1 − 0,727)) = 0,877.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

### Parte E

E1: TD = r + γ·maxQ' − Q = -1 + 0,9·3 − 3 = -1,3; Qnuevo = 3 + 0,3·-1,3 = 2,61.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).

# Solución · Versión E

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | C |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | A |
| 12 | A |

### Parte B (orientación de corrección)

Caso: Célula de soldadura por puntos con recargas manuales de componentes dos veces por turno; el resto del tiempo la célula trabaja sola.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado…), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

### Parte C

C1: x = 0,498 m; y = 0,532 m; φ = 90°.

C2: J = [[-0,532, -0,3], [0,498, 0]]; det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,15 m². Singular en q₂ = 0° o ±180°.

C3: Kp = M·ωₙ² = 8,575 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 3,72 N·m·s/rad.

### Parte D

D1: posterior1 = 0,7·0,5 / (0,7·0,5 + 0,2·0,5) = 0,778. Segunda medida igual: posterior2 = 0,7·0,778 / (0,7·0,778 + 0,2·(1 − 0,778)) = 0,925.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

### Parte E

E1: TD = r + γ·maxQ' − Q = 2 + 0,95·2 − 2,5 = 1,4; Qnuevo = 2,5 + 0,5·1,4 = 3,2.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).

# Solución · Versión F

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | C |

### Parte B (orientación de corrección)

Caso: Zona de kitting: un AMR cruza el área para recoger cajas que un brazo deposita en su plataforma; hay personal de almacén trabajando cerca.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado…), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

### Parte C

C1: x = 0,431 m; y = 0,643 m; φ = 75°.

C2: J = [[-0,643, -0,29], [0,431, 0,078]]; det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,075 m². Singular en q₂ = 0° o ±180°.

C3: Kp = M·ωₙ² = 9,113 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 2,888 N·m·s/rad.

### Parte D

D1: posterior1 = 0,72·0,5 / (0,72·0,5 + 0,28·0,5) = 0,72. Segunda medida igual: posterior2 = 0,72·0,72 / (0,72·0,72 + 0,28·(1 − 0,72)) = 0,869.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

### Parte E

E1: TD = r + γ·maxQ' − Q = 1 + 0,9·4 − 1 = 3,6; Qnuevo = 1 + 0,6·3,6 = 3,16.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).