82514 · Corrección y rúbrica · Examen Parcial 1 (B1–B4) · 6 versiones

# Rúbrica de corrección · Parcial 1

Criterios generales: el planteamiento correcto (modelo, fórmula o método adecuado) vale el 40 % de cada apartado; el desarrollo coherente, el 30 %; el resultado numérico correcto con unidades, el 30 % restante. Un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces: si un apartado usa un valor erróneo anterior con método correcto, puntúa completo. Resultados sin unidades: −10 % del apartado. Parte A (test): cada error resta un tercio del valor de la pregunta; la parte no puede quedar negativa.

| Apartado | Puntos | Qué se puntúa | Errores frecuentes (descuento orientativo) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (test) | 2,0 | 10 preguntas · 0,20 por acierto, −0,07 por error | - |
| B1 | 1,0 | (a) fs ≥ 2f (0,3) · (b) 2,56·f (0,3) · (c) explicar aliasing irreversible y calcular ¦fs−f¦ (0,4) | Decir que basta fs > f (−0,4); creer que un filtro digital posterior lo arregla (−0,2) |
| B2 | 1,0 | Fórmula del MDQ como cociente (0,4) · cálculo (0,3) · interpretación y cota MDQ ≤ 1 con motivo (0,3) | Usar suma en vez de cociente (−0,4); afirmar que puede superar 1 porque los aislados son óptimos (−0,3) |
| C1 | 1,0 | x, y por suma de proyecciones (0,7) · φ = q1+q2 (0,3) | Olvidar que q₂ es relativo (−0,3); grados/radianes mezclados (−0,3) |
| C2 | 1,0 | Tabla DH 2 filas: θi variable, d = 0, a = ai, α = 0 (1,0) | Poner a en la columna d (−0,3); añadir filas de herramienta no pedidas (0) |
| C3 | 1,0 | Anillo [¦a1−a2¦, a1+a2] (0,6) · comprobación del punto con su radio (0,4) | Dar solo el radio exterior (−0,4) |
| D1 | 1,25 | cos q₂ por ley de cosenos (0,5) · dos ramas ±q2 (0,25) · q1 con atan2 en ambas (0,5) | atan(y/x) sin cuadrante (−0,25); una sola rama (−0,35) |
| D2 | 0,75 | J correcto (0,4) · det J = a₁·a₂·sin q₂ (0,2) · singular en q₂ = 0, ±180° con lectura física (0,15) | Confundir singularidad con límite articular (−0,2) |
| D3 | 1,0 | τ = Jᵀ·F con la traspuesta (0,4) · producto correcto con signos (0,4) · unidades N·m (0,2) | Usar J en lugar de Jᵀ (−0,4) |

# Solución · Versión A

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | A |

### Parte B

B1: (a) fs,min = 2·820 = 1640 Hz. (b) fs,práctica = 2,56·820 ≈ 2099 Hz. (c) A 900 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en |900 − 820| = 80 Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2: MDQ = (Ie² + Im²)/(Iue² + Ium²) = (0,82² + 0,76²)/(0,95² + 0,9²) = 0,73. El conjunto interconectado alcanza el 73 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado (Ie ≤ Iue, Im ≤ Ium).

### Parte C

C1: x = a₁·cos q₁ + a₂·cos(q₁+q₂) = 0,511 m; y = a₁·sin q₁ + a₂·sin(q₁+q₂) = 0,54 m; φ = q₁ + q₂ = 75°.

C2: DH del 2R, fila 1: θ₁ = q₁ (variable), d1 = 0, a₁ = 0,5, α₁ = 0; fila 2: θ₂ = q₂ (variable), d2 = 0, a₂ = 0,3, α₂ = 0.

C3: anillo con rint = |a₁ − a₂| = 0,2 m y rext = a1 + a₂ = 0,8 m. Para Pf: ‖Pf‖ = 0,922 m → NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1: cos q₂ = (x² + y² − a₁² − a₂²)/(2·a₁·a₂) = 0,817 → q₂ = ±35,2°. Rama q2 positivo: q₁ = -1,8°; rama q2 negativo: q₁ = 24,4°. (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2: J = [[-0,15, -0,165], [0,75, 0,25]] (fila 1: ∂x/∂q; fila 2: ∂y/∂q). det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,087 m². Singular en q₂ = 0° o ±180° (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3: τ = Jᵀ·F = (-1,5, -1,655) N·m para F = (10, 0) N.

# Solución · Versión B

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | D |
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | A |

### Parte B

B1: (a) fs,min = 2·640 = 1280 Hz. (b) fs,práctica = 2,56·640 ≈ 1638 Hz. (c) A 700 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en |700 − 640| = 60 Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2: MDQ = (Ie² + Im²)/(Iue² + Ium²) = (0,78² + 0,84²)/(0,92² + 0,94²) = 0,76. El conjunto interconectado alcanza el 76 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado (Ie ≤ Iue, Im ≤ Ium).

### Parte C

C1: x = a₁·cos q₁ + a₂·cos(q₁+q₂) = 0,633 m; y = a₁·sin q₁ + a₂·sin(q₁+q₂) = 0,599 m; φ = q₁ + q₂ = 80°.

C2: DH del 2R, fila 1: θ₁ = q₁ (variable), d1 = 0, a₁ = 0,6, α₁ = 0; fila 2: θ₂ = q₂ (variable), d2 = 0, a₂ = 0,4, α₂ = 0.

C3: anillo con rint = |a₁ − a₂| = 0,2 m y rext = a1 + a₂ = 1 m. Para Pf: ‖Pf‖ = 0,112 m → NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1: cos q₂ = (x² + y² − a₁² − a₂²)/(2·a₁·a₂) = 0,438 → q₂ = ±64,1°. Rama q2 positivo: q₁ = -4,3°; rama q2 negativo: q₁ = 45,5°. (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2: J = [[-0,3, -0,345], [0,8, 0,202]] (fila 1: ∂x/∂q; fila 2: ∂y/∂q). det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,216 m². Singular en q₂ = 0° o ±180° (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3: τ = Jᵀ·F = (9,6, 2,421) N·m para F = (0, 12) N.

# Solución · Versión C

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | B |

### Parte B

B1: (a) fs,min = 2·950 = 1900 Hz. (b) fs,práctica = 2,56·950 ≈ 2432 Hz. (c) A 1000 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en |1000 − 950| = 50 Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2: MDQ = (Ie² + Im²)/(Iue² + Ium²) = (0,8² + 0,7²)/(0,9² + 0,88²) = 0,713. El conjunto interconectado alcanza el 71,3 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado (Ie ≤ Iue, Im ≤ Ium).

### Parte C

C1: x = a₁·cos q₁ + a₂·cos(q₁+q₂) = 0,409 m; y = a₁·sin q₁ + a₂·sin(q₁+q₂) = 0,539 m; φ = q₁ + q₂ = 70°.

C2: DH del 2R, fila 1: θ₁ = q₁ (variable), d1 = 0, a₁ = 0,4, α₁ = 0; fila 2: θ₂ = q₂ (variable), d2 = 0, a₂ = 0,3, α₂ = 0.

C3: anillo con rint = |a₁ − a₂| = 0,1 m y rext = a1 + a₂ = 0,7 m. Para Pf: ‖Pf‖ = 0,806 m → NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1: cos q₂ = (x² + y² − a₁² − a₂²)/(2·a₁·a₂) = 0,479 → q₂ = ±61,4°. Rama q2 positivo: q₁ = -1,4°; rama q2 negativo: q₁ = 50,3°. (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2: J = [[-0,25, -0,26], [0,55, 0,15]] (fila 1: ∂x/∂q; fila 2: ∂y/∂q). det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,105 m². Singular en q₂ = 0° o ±180° (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3: τ = Jᵀ·F = (1,3, -1,177) N·m para F = (8, 6) N.

# Solución · Versión D

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | D |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | D |

### Parte B

B1: (a) fs,min = 2·730 = 1460 Hz. (b) fs,práctica = 2,56·730 ≈ 1869 Hz. (c) A 800 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en |800 − 730| = 70 Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2: MDQ = (Ie² + Im²)/(Iue² + Ium²) = (0,86² + 0,74²)/(0,96² + 0,86²) = 0,775. El conjunto interconectado alcanza el 77,5 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado (Ie ≤ Iue, Im ≤ Ium).

### Parte C

C1: x = a₁·cos q₁ + a₂·cos(q₁+q₂) = 0,557 m; y = a₁·sin q₁ + a₂·sin(q₁+q₂) = 0,598 m; φ = q₁ + q₂ = 75°.

C2: DH del 2R, fila 1: θ₁ = q₁ (variable), d1 = 0, a₁ = 0,5, α₁ = 0; fila 2: θ₂ = q₂ (variable), d2 = 0, a₂ = 0,4, α₂ = 0.

C3: anillo con rint = |a₁ − a₂| = 0,1 m y rext = a1 + a₂ = 0,9 m. Para Pf: ‖Pf‖ = 1 m → NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1: cos q₂ = (x² + y² − a₁² − a₂²)/(2·a₁·a₂) = 0,506 → q₂ = ±59,6°. Rama q2 positivo: q₁ = 0,4°; rama q2 negativo: q₁ = 52,7°. (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2: J = [[-0,35, -0,346], [0,7, 0,2]] (fila 1: ∂x/∂q; fila 2: ∂y/∂q). det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,172 m². Singular en q₂ = 0° o ±180° (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3: τ = Jᵀ·F = (-4,2, -4,157) N·m para F = (12, 0) N.

# Solución · Versión E

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | B |

### Parte B

B1: (a) fs,min = 2·880 = 1760 Hz. (b) fs,práctica = 2,56·880 ≈ 2253 Hz. (c) A 950 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en |950 − 880| = 70 Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2: MDQ = (Ie² + Im²)/(Iue² + Ium²) = (0,75² + 0,81²)/(0,88² + 0,93²) = 0,743. El conjunto interconectado alcanza el 74,3 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado (Ie ≤ Iue, Im ≤ Ium).

### Parte C

C1: x = a₁·cos q₁ + a₂·cos(q₁+q₂) = 0,711 m; y = a₁·sin q₁ + a₂·sin(q₁+q₂) = 0,58 m; φ = q₁ + q₂ = 85°.

C2: DH del 2R, fila 1: θ₁ = q₁ (variable), d1 = 0, a₁ = 0,7, α₁ = 0; fila 2: θ₂ = q₂ (variable), d2 = 0, a₂ = 0,4, α₂ = 0.

C3: anillo con rint = |a₁ − a₂| = 0,3 m y rext = a1 + a₂ = 1,1 m. Para Pf: ‖Pf‖ = 0,224 m → NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1: cos q₂ = (x² + y² − a₁² − a₂²)/(2·a₁·a₂) = 0,415 → q₂ = ±65,5°. Rama q2 positivo: q₁ = 2,4°; rama q2 negativo: q₁ = 48°. (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2: J = [[-0,4, -0,371], [0,85, 0,151]] (fila 1: ∂x/∂q; fila 2: ∂y/∂q). det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,255 m². Singular en q₂ = 0° o ±180° (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3: τ = Jᵀ·F = (8,5, 1,506) N·m para F = (0, 10) N.

# Solución · Versión F

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | D |

### Parte B

B1: (a) fs,min = 2·560 = 1120 Hz. (b) fs,práctica = 2,56·560 ≈ 1434 Hz. (c) A 600 Hz se viola Nyquist: la señal aparece como alias en |600 − 560| = 40 Hz, y ningún filtrado digital posterior puede deshacerlo.

B2: MDQ = (Ie² + Im²)/(Iue² + Ium²) = (0,83² + 0,79²)/(0,94² + 0,91²) = 0,767. El conjunto interconectado alcanza el 76,7 % del ideal de los subsistemas aislados. No puede superar 1: interconectados, los subsistemas no pueden rendir por encima de su óptimo aislado (Ie ≤ Iue, Im ≤ Ium).

### Parte C

C1: x = a₁·cos q₁ + a₂·cos(q₁+q₂) = 0,569 m; y = a₁·sin q₁ + a₂·sin(q₁+q₂) = 0,634 m; φ = q₁ + q₂ = 75°.

C2: DH del 2R, fila 1: θ₁ = q₁ (variable), d1 = 0, a₁ = 0,6, α₁ = 0; fila 2: θ₂ = q₂ (variable), d2 = 0, a₂ = 0,3, α₂ = 0.

C3: anillo con rint = |a₁ − a₂| = 0,3 m y rext = a1 + a₂ = 0,9 m. Para Pf: ‖Pf‖ = 1,044 m → NO alcanzable (fuera del anillo).

### Parte D

D1: cos q₂ = (x² + y² − a₁² − a₂²)/(2·a₁·a₂) = 0,562 → q₂ = ±55,8°. Rama q2 positivo: q₁ = 3,9°; rama q2 negativo: q₁ = 39,7°. (Comprobación: la FK de ambas devuelve P.)

D2: J = [[-0,3, -0,259], [0,75, 0,151]] (fila 1: ∂x/∂q; fila 2: ∂y/∂q). det J = a₁·a₂·sin q₂ = 0,149 m². Singular en q₂ = 0° o ±180° (brazo estirado o plegado): se pierde la capacidad de moverse en la dirección radial.

D3: τ = Jᵀ·F = (1,05, -1,574) N·m para F = (9, 5) N.