82514 · Corrección y rúbrica · Examen Parcial 2 (B5–B7) · 6 versiones

# Rúbrica de corrección · Parcial 2

Criterios generales: el planteamiento correcto (modelo, fórmula o método adecuado) vale el 40 % de cada apartado; el desarrollo coherente, el 30 %; el resultado numérico correcto con unidades, el 30 % restante. Un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces: si un apartado usa un valor erróneo anterior con método correcto, puntúa completo. Resultados sin unidades: −10 % del apartado. Parte A (test): cada error resta un tercio del valor de la pregunta; la parte no puede quedar negativa.

| Apartado | Puntos | Qué se puntúa | Errores frecuentes (descuento orientativo) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (test) | 2,0 | 10 preguntas · 0,20 por acierto, −0,07 por error | - |
| B1 | 1,0 | Ecuación de lazo cerrado M·s²+(b+Kd)·s+Kp (0,4) · Kp = M·ωₙ² (0,3) · Kd = 2ζωₙ·M − b (0,3) | Olvidar restar b en Kd (−0,25); identificar mal el polinomio característico (−0,4) |
| B2 | 0,75 | Fórmula Mp = e^(−πζ/√(1−ζ²)) (0,4) · valor en % (0,35) | Confundir Mp con el valor de pico absoluto (−0,3) |
| B3 | 0,75 | Equilibrio Kp·e = m·g·r (0,35) · valor en rad o grados (0,2) · término I y su coste (orden 3, cotas de Ki / windup) (0,2) | No linealizar cosθ ≈ 1 (−0,1); omitir el problema que introduce I (−0,2) |
| B4 | 0,5 | Windup: integral acumulando bajo saturación → sobreoscilación (0,3) · un remedio: integración condicional o límite del integrador (0,2) | - |
| C1 | 1,5 | P⁻ = P+Q (0,4) · K = P⁻/(P⁻+R) (0,4) · media corregida (0,4) · P⁺ = (1−K)·P⁻ (0,3) | Intercambiar Q y R (−0,5); K fuera de [0,1] sin detectar el error (−0,3) |
| C2 | 0,5 | Con R×10, K baja → la estimación se queda cerca de la predicción (0,5) | - |
| C3 | 0,5 | Una gaussiana es unimodal; la localización global exige creencias multimodales → partículas (0,5) | - |
| D1 | 1,5 | h(S) Manhattan (0,3) · f de cada vecino libre (0,6) · celda expandida (0,3) · longitud óptima (0,3) | Contar diagonales en 4-conectada (−0,4); h desde G en vez de hasta G (−0,3) |
| D2 | 0,5 | No: sin admisibilidad (h puede sobreestimar) se pierde la garantía de optimalidad (0,5) | - |
| D3 | 0,5 | QoS incompatible (reliable/best effort) y ROS_DOMAIN_ID / descubrimiento (0,5); remedio: alinear perfiles, aislar dominios | - |

# Solución · Versión A

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | D |
| 2 | A |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | D |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | B |

### Parte B

B1: lazo cerrado M·s² + (b + Kd)·s + Kp. Igualando a s² + 2ζωn·s + ωn²: Kp = M·ωₙ² = 8 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 2,7 N·m·s/rad.

B2: Mp = e^(−πζ/√(1−ζ²)) = 4,6 %.

B3: en equilibrio Kp·e = m·g·r → e = 1·9,81·0,1/8 = 0,123 rad = 7,03°. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota Ki) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

### Parte C

C1: P⁻ = P + Q = 1,25; K = P⁻/(P⁻ + R) = 0,714; media corregida = 2 + K·(3 − 2) = 2,714; P⁺ = (1 − K)·P⁻ = 0,357.

C2: con R diez veces mayor, K cae → el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

### Parte D

D1: h(S) = 8. Vecinos libres de S: (1,0): f = 1 + 7 = 8 · (0,1): f = 1 + 7 = 8. Expande primero: (1,0) o (0,1) (mínima f; empate válido). Longitud óptima: 8 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (ROS_DOMAIN_ID diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con ros2 topic info --verbose.

# Solución · Versión B

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | D |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | A |

### Parte B

B1: lazo cerrado M·s² + (b + Kd)·s + Kp. Igualando a s² + 2ζωn·s + ωn²: Kp = M·ωₙ² = 10 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 3 N·m·s/rad.

B2: Mp = e^(−πζ/√(1−ζ²)) = 1,52 %.

B3: en equilibrio Kp·e = m·g·r → e = 0,8·9,81·0,12/10 = 0,094 rad = 5,4°. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota Ki) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

### Parte C

C1: P⁻ = P + Q = 1; K = P⁻/(P⁻ + R) = 0,5; media corregida = 5 + K·(4,2 − 5) = 4,6; P⁺ = (1 − K)·P⁻ = 0,5.

C2: con R diez veces mayor, K cae → el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

### Parte D

D1: h(S) = 8. Vecinos libres de S: (1,0): f = 1 + 7 = 8 · (0,1): f = 1 + 7 = 8. Expande primero: (1,0) o (0,1) (mínima f; empate válido). Longitud óptima: 8 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (ROS_DOMAIN_ID diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con ros2 topic info --verbose.

# Solución · Versión C

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | D |
| 10 | A |

### Parte B

B1: lazo cerrado M·s² + (b + Kd)·s + Kp. Igualando a s² + 2ζωn·s + ωn²: Kp = M·ωₙ² = 5,4 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 2,42 N·m·s/rad.

B2: Mp = e^(−πζ/√(1−ζ²)) = 4,6 %.

B3: en equilibrio Kp·e = m·g·r → e = 1,2·9,81·0,1/5,4 = 0,218 rad = 12,49°. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota Ki) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

### Parte C

C1: P⁻ = P + Q = 1,8; K = P⁻/(P⁻ + R) = 0,75; media corregida = 1 + K·(1,8 − 1) = 1,6; P⁺ = (1 − K)·P⁻ = 0,45.

C2: con R diez veces mayor, K cae → el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

### Parte D

D1: h(S) = 8. Vecinos libres de S: (3,0): f = 1 + 7 = 8 · (4,1): f = 1 + 7 = 8. Expande primero: (3,0) o (4,1) (mínima f; empate válido). Longitud óptima: 8 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (ROS_DOMAIN_ID diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con ros2 topic info --verbose.

# Solución · Versión D

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | D |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | B |

### Parte B

B1: lazo cerrado M·s² + (b + Kd)·s + Kp. Igualando a s² + 2ζωn·s + ωn²: Kp = M·ωₙ² = 8 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 3,45 N·m·s/rad.

B2: Mp = e^(−πζ/√(1−ζ²)) = 0,15 %.

B3: en equilibrio Kp·e = m·g·r → e = 1·9,81·0,15/8 = 0,184 rad = 10,54°. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota Ki) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

### Parte C

C1: P⁻ = P + Q = 0,75; K = P⁻/(P⁻ + R) = 0,5; media corregida = 3 + K·(2,2 − 3) = 2,6; P⁺ = (1 − K)·P⁻ = 0,375.

C2: con R diez veces mayor, K cae → el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

### Parte D

D1: h(S) = 7. Vecinos libres de S: (1,0): f = 1 + 6 = 7 · (0,1): f = 1 + 6 = 7. Expande primero: (1,0) o (0,1) (mínima f; empate válido). Longitud óptima: 7 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (ROS_DOMAIN_ID diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con ros2 topic info --verbose.

# Solución · Versión E

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | A |

### Parte B

B1: lazo cerrado M·s² + (b + Kd)·s + Kp. Igualando a s² + 2ζωn·s + ωn²: Kp = M·ωₙ² = 10,8 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 2,78 N·m·s/rad.

B2: Mp = e^(−πζ/√(1−ζ²)) = 1,52 %.

B3: en equilibrio Kp·e = m·g·r → e = 0,6·9,81·0,1/10,8 = 0,055 rad = 3,12°. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota Ki) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

### Parte C

C1: P⁻ = P + Q = 1,6; K = P⁻/(P⁻ + R) = 0,667; media corregida = 4 + K·(5 − 4) = 4,667; P⁺ = (1 − K)·P⁻ = 0,533.

C2: con R diez veces mayor, K cae → el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

### Parte D

D1: h(S) = 8. Vecinos libres de S: (1,4): f = 1 + 7 = 8 · (0,3): f = 1 + 7 = 8. Expande primero: (1,4) o (0,3) (mínima f; empate válido). Longitud óptima: 8 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (ROS_DOMAIN_ID diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con ros2 topic info --verbose.

# Solución · Versión F

### Parte A, Test

| Pregunta | Correcta |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | A |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | B |
| 10 | A |

### Parte B

B1: lazo cerrado M·s² + (b + Kd)·s + Kp. Igualando a s² + 2ζωn·s + ωn²: Kp = M·ωₙ² = 9,8 N·m/rad; Kd = 2ζωₙ·M − b = 3,72 N·m·s/rad.

B2: Mp = e^(−πζ/√(1−ζ²)) = 4,6 %.

B3: en equilibrio Kp·e = m·g·r → e = 1,5·9,81·0,12/9,8 = 0,18 rad = 10,32°. Lo elimina el término integral; a cambio sube el orden a tres (acota Ki) y trae el riesgo de windup con saturación.

B4: con el actuador saturado, el integrador sigue acumulando error; al llegar al objetivo ese exceso «tarda en desenrollarse» y produce gran sobreoscilación y establecimiento largo. Remedios: integración condicional (congelar I mientras satura) o límite duro del integrador.

### Parte C

C1: P⁻ = P + Q = 1,3; K = P⁻/(P⁻ + R) = 0,52; media corregida = 0 + K·(1,5 − 0) = 0,78; P⁺ = (1 − K)·P⁻ = 0,624.

C2: con R diez veces mayor, K cae → el filtro confía menos en la medida y la estimación se queda cerca de la predicción (la media apenas se mueve).

C3: la creencia de la localización global es multimodal («uno de estos pasillos idénticos») y una gaussiana (EKF) es unimodal por construcción; el filtro de partículas representa esa multimodalidad con muestras.

### Parte D

D1: h(S) = 7. Vecinos libres de S: (0,1): f = 1 + 6 = 7. Expande primero: (0,1) (mínima f; empate válido). Longitud óptima: 7 pasos.

D2: no. La garantía de optimalidad exige heurística admisible (que nunca sobreestime); si sobreestima, A* puede cerrar la meta por un camino subóptimo.

D3: (1) perfiles de QoS incompatibles entre publicador y suscriptor (reliable frente a best effort): alinearlos; (2) dominios distintos o descubrimiento roto (ROS_DOMAIN_ID diferente): unificar el dominio. Diagnóstico con ros2 topic info --verbose.