82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Final · Bloques 1–8

Versión A · Convocatoria de enero de 2027 · Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,19999999999999998 · error: −0,07 · blanco: 0.

1. Según De Silva, la mecatrónica es la aplicación sinérgica de mecánica, electrónica, control e informática. ¿Qué significa aquí «sinérgica»?

A) Que cada subsistema lo diseña un especialista de ese dominio

B) Que los subsistemas se conciben y optimizan conjuntamente desde el inicio del diseño

C) Que el producto final contiene componentes de todos los dominios

D) Que la electrónica sustituye progresivamente a la mecánica

2. El primer robot industrial (Unimate) entró en producción en 1961 en…

A) Una planta de General Motors en Nueva Jersey

B) Los laboratorios Bell

C) La cadena de montaje de Toyota en Nagoya

D) Una fábrica textil de Lyon

3. La cifra estrella de los catálogos de robots industriales es la repetibilidad. La exactitud…

A) No está definida para robots de 6 ejes

B) Es mejor que la repetibilidad gracias a la calibración

C) Es en general peor, y es la que importa al programar fuera de línea

D) Es siempre igual a la repetibilidad

4. Para Fraden, un sensor es un dispositivo que…

A) Recibe un estímulo y responde con una señal eléctrica

B) Amplifica señales débiles para el conversor A/D

C) Convierte cualquier energía en movimiento

D) Almacena la medida en memoria digital

5. El factor de galga expresa…

A) La tensión de alimentación óptima del puente

B) El cambio relativo de resistencia por unidad de deformación (dR/R = Se·ε)

C) La sensibilidad térmica del adhesivo

D) La fuerza máxima que soporta la galga

6. La convención de Denavit-Hartenberg describe cada eslabón con…

A) 6 parámetros

B) 2 parámetros

C) 3 parámetros

D) 4 parámetros

7. La función de transferencia de un motor DC en velocidad es de primer orden. Al controlar posición…

A) La constante de tiempo se duplica

B) Aparece un cero en el origen que acelera la respuesta

C) El sistema pasa a ser de orden cero

D) Se añade un integrador: un polo en s = 0, al borde de la estabilidad

8. La condición de controlabilidad de Kalman exige que…

A) Todos los polos sean reales

B) A sea invertible

C) B tenga tantas columnas como estados

D) La matriz [B, AB, A²B, …] tenga rango igual al orden del sistema

9. «Los bordes de la imagen no son necesariamente los bordes de los objetos» (Corke). Un ejemplo típico es…

A) Un objeto sin textura sobre fondo uniforme

B) El ruido térmico del sensor

C) Una sombra proyectada que produce un gradiente fuerte sin frontera física

D) Una imagen sobreexpuesta

10. En ROS 2, un nodo es…

A) Un fichero de configuración del robot

B) Un punto del árbol de transformadas

C) Un hilo del programa principal

D) Un proceso independiente que hace una cosa y se comunica por mensajes

11. RRT domina la planificación en alta dimensión porque…

A) No necesita detectar colisiones

B) El árbol crece hacia muestras aleatorias sin discretizar todo el espacio

C) Garantiza siempre el camino más corto

D) Funciona solo en dos dimensiones

12. En la actualización de Q-learning, el corchete r + γ·max Q(s',a') − Q(s,a) es…

A) El gradiente de la política

B) La varianza del retorno

C) El error de diferencia temporal: la sorpresa entre lo esperado y lo observado

D) La recompensa media del episodio

## Parte B · Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Célula de plegado: un robot de 6 ejes alimenta una plegadora; un operario retira las piezas plegadas de una mesa contigua varias veces por hora.

B1 (0,6 pt). ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

B2 (0,6 pt). Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

B3 (0,4 pt). Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

## Parte C · Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene a₁ = 0,4 m y a₂ = 0,25 m.

C1 (1,0 pt). Para q = (50°, 35°), calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ.

C2 (1,0 pt). Escribe el jacobiano J(q) en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

C3 (1,0 pt). Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a M·θ̈ + b·θ̇ = τ, con M = 0,4 kg·m² y b = 0,1 N·m·s/rad. Diseña un PD para ζ = 0,8 y ωₙ = 5 rad/s.

## Parte D · Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial: p(abierta) = 0,5. El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,7 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,3 si está cerrada (falsa alarma).

D1 (1,0 pt). El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

D2 (0,5 pt). ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

## Parte E · Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

E1 (1,0 pt). Un agente de Q-learning tiene Q(s, a) = 2. Ejecuta a, recibe r = 1 y llega a s' donde max Q(s', a') = 3. Con γ = 0,9 y α = 0,5, calcula el error de diferencia temporal y el nuevo Q(s, a).

E2 (0,5 pt). Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.