82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Final · Bloques 1–8

Versión F · Convocatoria de enero de 2027 · Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,19999999999999998 · error: −0,07 · blanco: 0.

1. En el bucle de modelado y diseño, la relación v·i = ω·τ expresa que…

A) La potencia enlaza los dominios eléctrico y mecánico en el transformador ideal

B) El rendimiento del motor es del 100 % en régimen permanente

C) La corriente y la velocidad son siempre inversamente proporcionales

D) La tensión es proporcional al par en cualquier motor

2. La diferencia esencial entre un robot industrial clásico y un cobot es que el cobot…

A) Es siempre más rápido y preciso

B) Sustituye el vallado por sensórica y control que garantizan la seguridad ante el contacto

C) Solo puede mover cargas inferiores a 1 kg

D) No necesita evaluación de riesgos

3. El método colaborativo de «limitación de potencia y fuerza» se caracteriza por…

A) Modular la velocidad según la distancia a la persona

B) Permitir mover el robot con la mano para programarlo

C) Admitir el contacto persona-robot manteniendo fuerza y presión bajo umbrales biomecánicos

D) Detener el robot cuando una persona entra en la célula

4. Un encoder incremental de 500 líneas con decodificación x4 tiene una resolución angular de…

A) 0,72 grados

B) 0,18 grados

C) 0,045 grados

D) 1,44 grados

5. Una matriz de rotación R pertenece a SO(3) si cumple…

A) Todos sus elementos entre -1 y 1

B) R simétrica y definida positiva

C) R traspuesta por R igual a identidad, y determinante +1

D) Determinante distinto de cero y traza positiva

6. La columna i del jacobiano geométrico J(q) representa…

A) La posición del eslabón i en el marco del mundo

B) La fuerza que ejerce la articulación i en reposo

C) La velocidad del efector cuando solo la articulación i se mueve a velocidad unidad

D) El error de la articulación i respecto a su consigna

7. Un controlador PD sobre un eslabón con gravedad deja error estacionario porque…

A) La gravedad hace inestable el lazo

B) Sostener el eslabón exige un par no nulo, y el término P solo da par si hay error

C) El modelo del motor es de primer orden

D) El término D amplifica el ruido del encoder

8. Los parámetros intrínsecos de una cámara (matriz K)…

A) Solo son necesarios en cámaras estéreo

B) Incluyen la rotación y traslación respecto al mundo

C) Describen la cámara y no cambian al moverla; se calibran una vez

D) Cambian en cada instante con el movimiento

9. El riesgo característico del EKF es que…

A) Con no linealidad fuerte o incertidumbre grande puede divergir sin avisar

B) Necesita conocer la pose inicial exacta

C) Su coste crece exponencialmente con el tiempo

D) No admite más de tres estados

10. La convención REP 105 encadena los marcos como…

A) map → odom → base_link, con odom→base continua pero derivante y map→odom corrigiendo a saltos

B) base_link → map → odom, sin deriva

C) map → base_link directamente, sin marco intermedio

D) odom → map → base_link, con map fijo al robot

11. La mayoría de los fracasos prácticos del RL en robótica provienen de…

A) Sensores demasiado precisos

B) Recompensas mal especificadas que el agente explota de formas imprevistas

C) Usar un factor de descuento igual a 1

D) Falta de potencia de cálculo

12. La aleatorización de dominio (domain randomization) consiste en…

A) Cambiar el robot en cada episodio real

B) Añadir ruido solo a las recompensas

C) Entrenar bajo parámetros físicos variables para forzar políticas robustas que crucen la brecha sim-to-real

D) Elegir aleatoriamente el algoritmo de RL

## Parte B · Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Zona de kitting: un AMR cruza el área para recoger cajas que un brazo deposita en su plataforma; hay personal de almacén trabajando cerca.

B1 (0,6 pt). ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

B2 (0,6 pt). Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

B3 (0,4 pt). Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

## Parte C · Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene a₁ = 0,5 m y a₂ = 0,3 m.

C1 (1,0 pt). Para q = (45°, 30°), calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ.

C2 (1,0 pt). Escribe el jacobiano J(q) en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

C3 (1,0 pt). Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a M·θ̈ + b·θ̇ = τ, con M = 0,45 kg·m² y b = 0,15 N·m·s/rad. Diseña un PD para ζ = 0,75 y ωₙ = 4,5 rad/s.

## Parte D · Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial: p(abierta) = 0,5. El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,72 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,28 si está cerrada (falsa alarma).

D1 (1,0 pt). El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

D2 (0,5 pt). ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

## Parte E · Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

E1 (1,0 pt). Un agente de Q-learning tiene Q(s, a) = 1. Ejecuta a, recibe r = 1 y llega a s' donde max Q(s', a') = 4. Con γ = 0,9 y α = 0,6, calcula el error de diferencia temporal y el nuevo Q(s, a).

E2 (0,5 pt). Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.