82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Parcial 1 · Bloques 1–4

Versión F · Viernes 6 de noviembre de 2026 (S25) · Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,07 · blanco: 0.

1. El primer robot industrial (Unimate) entró en producción en 1961 en…

A) La cadena de montaje de Toyota en Nagoya

B) Una planta de General Motors en Nueva Jersey

C) Una fábrica textil de Lyon

D) Los laboratorios Bell

2. La diferencia esencial entre un robot industrial clásico y un cobot es que el cobot…

A) Solo puede mover cargas inferiores a 1 kg

B) No necesita evaluación de riesgos

C) Es siempre más rápido y preciso

D) Sustituye el vallado por sensórica y control que garantizan la seguridad ante el contacto

3. Una plataforma con dirección Ackermann (tipo coche) es «no holonómica» porque…

A) Necesita un mapa para poder moverse

B) No puede girar sobre sí misma más de 360 grados

C) No puede desplazarse lateralmente: sus velocidades posibles están restringidas

D) Su odometría no acumula error

4. En la reducción de riesgos, la jerarquía correcta es…

A) Formar al operario y señalizar: el diseño no se toca

B) Proteger siempre con vallado antes de cualquier otra medida

C) Eliminar por diseño, después proteger, e informar solo en último lugar

D) Informar primero, proteger después, rediseñar si hay presupuesto

5. Los dos canales A y B en cuadratura (90°) de un encoder incremental permiten…

A) Compensar la temperatura del disco

B) Conocer el sentido de giro y multiplicar por 4 la resolución de cuenta

C) Medir la posición absoluta al arrancar

D) Duplicar la velocidad máxima medible

6. Montar 4 galgas activas en puente de Wheatstone completo sirve para…

A) Compensar la temperatura y cuadruplicar la sensibilidad

B) Reducir el consumo a la cuarta parte

C) Medir cuatro fuerzas independientes

D) Eliminar la necesidad de amplificador

7. El bloqueo de cardán (gimbal lock) ocurre cuando…

A) El determinante de la matriz de rotación se hace cero

B) Dos ejes de la secuencia de tres ángulos se alinean y se pierde un grado de libertad de representación

C) El robot alcanza el límite físico de una articulación

D) Se usan cuaterniones no unitarios

8. La condición que permite resolver la IK de un 6R en forma cerrada es…

A) Una muñeca esférica: tres ejes que se cortan en un punto, que desacopla posición y orientación

B) Que la base esté fija al suelo

C) Que el robot no tenga reductoras

D) Que todos los eslabones tengan la misma longitud

9. Según De Silva, la mecatrónica es la aplicación sinérgica de mecánica, electrónica, control e informática. ¿Qué significa aquí «sinérgica»?

A) Que cada subsistema lo diseña un especialista de ese dominio

B) Que el producto final contiene componentes de todos los dominios

C) Que los subsistemas se conciben y optimizan conjuntamente desde el inicio del diseño

D) Que la electrónica sustituye progresivamente a la mecánica

10. En el bucle de modelado y diseño, la relación v·i = ω·τ expresa que…

A) La corriente y la velocidad son siempre inversamente proporcionales

B) El rendimiento del motor es del 100 % en régimen permanente

C) La tensión es proporcional al par en cualquier motor

D) La potencia enlaza los dominios eléctrico y mecánico en el transformador ideal

## Parte B · Diseño mecatrónico e instrumentación (2,0 puntos)

B1 (1,0 pt). Debes monitorizar la vibración de un husillo cuya componente dominante está en f = 560 Hz. (a) ¿Qué frecuencia de muestreo mínima exige el teorema de Nyquist? (b) ¿Qué frecuencia usarías en la práctica aplicando el factor 2,56 de los analizadores? (c) Un compañero propone muestrear a 600 Hz «porque es mayor que f»: explica qué ocurrirá y calcula la frecuencia a la que aparecerá la señal observada.

B2 (1,0 pt). Un diseño mecatrónico interconectado alcanza índices de diseño Ie = 0,83 (subsistema eléctrico) e Im = 0,79 (mecánico); aislados, sus óptimos serían Iue = 0,94 e Ium = 0,91. Con pesos αe = αm = 1, calcula el MDQ e interpreta el resultado en una frase. ¿Puede el MDQ superar el valor 1 en un diseño real? Justifícalo.

## Parte C · Cinemática directa del 2R (3,0 puntos)

Un manipulador plano de dos eslabones rotativos (2R) tiene longitudes a₁ = 0,6 m y a₂ = 0,3 m. Los ángulos articulares q₁ y q₂ se miden en sentido antihorario; q₂ es relativo al primer eslabón.

C1 (1,0 pt). Para q = (35°, 40°), calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ respecto al eje x.

C2 (1,0 pt). Escribe la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (θ, d, a, α) del robot.

C3 (1,0 pt). Determina el espacio de trabajo alcanzable (radio interior y exterior) y razona si el punto Pf = (1, 0,3) m es alcanzable.

## Parte D · Cinemática inversa, jacobiano y estática (3,0 puntos)

D1 (1,25 pt). Calcula las dos soluciones de la cinemática inversa (codo arriba y codo abajo) para el punto P = (0,75, 0,3) m, usando la ley de los cosenos y atan2. Da q₁ y q₂ en grados.

D2 (0,75 pt). Escribe el jacobiano J(q) del 2R para la rama de q₂ positivo del apartado anterior y calcula su determinante. ¿En qué configuraciones es singular el robot y qué significa físicamente?

D3 (1,0 pt). En esa misma configuración, el efector debe ejercer la fuerza F = (9, 5) N sobre el entorno. Calcula los pares articulares mediante τ = Jᵀ(q)·F.