82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Final · Bloques 1–8

Versión B · Convocatoria de enero de 2027 · Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,07 · blanco: 0.

1. El término «mechatronics» fue acuñado en 1969 por…

A) Un ingeniero de Yaskawa Electric, en Japón

B) Joseph Engelberger, fundador de Unimation

C) El MIT, en su laboratorio de servomecanismos

D) Karel Čapek, en la obra R.U.R.

2. El telar de Jacquard (1801) es un hito de la robótica porque…

A) Fue el primer autómata con realimentación de fuerza

B) Era una máquina reprogramable: el programa estaba en tarjetas perforadas

C) Introdujo el motor eléctrico en la industria

D) Fue el primer dispositivo teleoperado a distancia

3. ¿Cuántos grados de libertad necesita un manipulador para alcanzar una pose arbitraria (posición y orientación) en el espacio?

A) 3

B) 8

C) 6

D) 4

4. Muestreas a 500 Hz una vibración de 400 Hz. ¿Qué observas?

A) Ruido blanco sin estructura

B) La señal atenuada a la mitad de amplitud

C) Un alias de baja frecuencia (100 Hz) imposible de deshacer con filtrado digital posterior

D) La señal correcta, porque 500 es mayor que 400

5. Montar 4 galgas activas en puente de Wheatstone completo sirve para…

A) Reducir el consumo a la cuarta parte

B) Eliminar la necesidad de amplificador

C) Compensar la temperatura y cuadruplicar la sensibilidad

D) Medir cuatro fuerzas independientes

6. La cinemática directa (FK) de un robot serie…

A) Siempre existe y es única; el problema con solución múltiple es el inverso

B) Puede tener hasta ocho soluciones

C) Requiere métodos numéricos iterativos

D) Solo existe si el robot tiene muñeca esférica

7. En un sistema de primer orden, en t = τ (una constante de tiempo) la respuesta al escalón ha alcanzado aproximadamente…

A) El 50 % del valor final

B) El 37 % del valor final

C) El 63 % del valor final

D) El 95 % del valor final

8. En la ecuación del manipulador M(q)·q̈ + C(q,q̇)·q̇ + g(q) = τ, el término que suele dominar es…

A) La matriz de inercia M(q)

B) Los términos de Coriolis

C) La fricción viscosa

D) La gravedad g(q), que actúa incluso con el robot parado

9. ¿Cuándo conviene elegir procesado clásico frente a aprendizaje profundo?

A) Cuando los objetos son deformables y la iluminación variable

B) Con escena controlada, exigencia de determinismo y medición metrológica

C) Siempre que haya GPU disponible

D) Cuando hay millones de imágenes etiquetadas

10. ROS 2 no tiene nodo maestro central (a diferencia de ROS 1) porque…

A) Cada nodo lleva su propio maestro embebido

B) Ya no hace falta descubrir nodos

C) Se apoya en DDS, un estándar industrial con descubrimiento automático

D) El maestro se sustituyó por un servidor web

11. En Nav2, los costmaps se organizan en capas. Las tres típicas son…

A) Global, local y de emergencia

B) Planificación, control y recuperación

C) Estática (mapa), obstáculos (sensores en vivo) e inflado (margen del robot)

D) LiDAR, cámara y ultrasonidos

12. Q-learning se llama «libre de modelo» porque…

A) Funciona sin explorar

B) No necesita función de recompensa

C) Aprende solo de transiciones observadas (s, a, r, s'), sin conocer las probabilidades de transición

D) No usa ninguna estructura de datos

## Parte B · Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Estación de paletizado con un cobot junto a un pasillo peatonal señalizado por el que circulan carretillas y personas.

B1 (0,6 pt). ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

B2 (0,6 pt). Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

B3 (0,4 pt). Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

## Parte C · Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene a₁ = 0,5 m y a₂ = 0,35 m.

C1 (1,0 pt). Para q = (30°, 55°), calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ.

C2 (1,0 pt). Escribe el jacobiano J(q) en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

C3 (1,0 pt). Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a M·θ̈ + b·θ̇ = τ, con M = 0,5 kg·m² y b = 0,2 N·m·s/rad. Diseña un PD para ζ = 0,7 y ωₙ = 4 rad/s.

## Parte D · Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial: p(abierta) = 0,5. El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,75 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,25 si está cerrada (falsa alarma).

D1 (1,0 pt). El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

D2 (0,5 pt). ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

## Parte E · Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

E1 (1,0 pt). Un agente de Q-learning tiene Q(s, a) = 1,5. Ejecuta a, recibe r = 0 y llega a s' donde max Q(s', a') = 2,5. Con γ = 0,9 y α = 0,4, calcula el error de diferencia temporal y el nuevo Q(s, a).

E2 (0,5 pt). Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.