82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Final · Bloques 1–8

Versión D · Convocatoria de enero de 2027 · Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,07 · blanco: 0.

1. El Cociente de Diseño Mecatrónico (MDQ) se define como…

A) La suma de los índices de diseño eléctrico y mecánico

B) El producto de fiabilidad por eficiencia del sistema

C) La diferencia entre coste previsto y coste real del prototipo

D) Un cociente que compara el índice de diseño del conjunto interconectado con el de los subsistemas aislados

2. Un modelo VLA (visión-lenguaje-acción) se caracteriza por…

A) Generar lenguaje natural que describe lo que ve el robot

B) Traducir planos CAD en trayectorias articulares

C) Sustituir a los lazos de control de bajo nivel del robot

D) Producir acciones motoras a partir de imágenes de cámara e instrucciones en lenguaje natural

3. La diferencia clave entre un AGV y un AMR es que el AMR…

A) No lleva sensores a bordo

B) Sigue una banda magnética con mayor precisión

C) Navega con un mapa que construye y mantiene, y rodea obstáculos planificando

D) Solo funciona en exteriores

4. La histéresis de un sensor es…

A) El tiempo que tarda en estabilizarse la lectura

B) La diferencia de salida según el estímulo llegue subiendo o bajando

C) La deriva térmica del cero

D) El menor incremento de estímulo detectable

5. Con una reductora de relación G, la inercia de la carga vista desde el motor…

A) Se multiplica por G

B) Se divide por G²

C) Se divide por G

D) No cambia

6. La condición que permite resolver la IK de un 6R en forma cerrada es…

A) Que la base esté fija al suelo

B) Que todos los eslabones tengan la misma longitud

C) Que el robot no tenga reductoras

D) Una muñeca esférica: tres ejes que se cortan en un punto, que desacopla posición y orientación

7. Un sistema lineal es estable si y solo si…

A) Todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa

B) No tiene ceros en el semiplano derecho

C) Su respuesta en frecuencia es plana

D) Su ganancia estática es menor que 1

8. El control por par calculado logra, con modelo perfecto, que la dinámica del error sea…

A) Idéntica a la del PID articular independiente

B) No lineal pero estable

C) De primer orden en todos los ejes

D) Lineal, desacoplada e independiente de la configuración

9. En el ciclo del filtro de Bayes, la predicción y la corrección hacen, respectivamente…

A) Reducir la incertidumbre y aumentarla

B) Crecer la incertidumbre (modelo de movimiento) y reducirla (verosimilitud de la medida)

C) Ambas la dejan igual si el robot no se mueve

D) Ambas reducen la incertidumbre

10. Un publicador y un suscriptor con perfiles de QoS incompatibles…

A) Generan una excepción en ambos nodos

B) Funcionan solo en la misma máquina

C) No se conectan y no aparece ningún error visible: causa clásica de «no llega nada»

D) Se conectan degradando al perfil menor

11. En MoveIt 2, planificar sin planning scene es un error porque…

A) La cinemática inversa deja de funcionar

B) OMPL no arranca sin escena

C) Se planifica «contra el aire»: sin el modelo del mundo no hay comprobación de colisiones

D) El robot no puede recibir objetivos

12. PPO se impuso como algoritmo de referencia en robótica porque…

A) Garantiza el óptimo global

B) Funciona sin red neuronal

C) Limita cuánto puede cambiar la política en cada paso y tolera hiperparámetros razonables

D) No necesita simulación

## Parte B · Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Puesto de inspección compartido: robot y operario trabajan sobre la misma mesa; el robot presenta la pieza y la persona la inspecciona y marca defectos.

B1 (0,6 pt). ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

B2 (0,6 pt). Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

B3 (0,4 pt). Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

## Parte C · Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene a₁ = 0,45 m y a₂ = 0,3 m.

C1 (1,0 pt). Para q = (40°, 50°), calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ.

C2 (1,0 pt). Escribe el jacobiano J(q) en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

C3 (1,0 pt). Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a M·θ̈ + b·θ̇ = τ, con M = 0,3 kg·m² y b = 0,1 N·m·s/rad. Diseña un PD para ζ = 0,7 y ωₙ = 6 rad/s.

## Parte D · Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial: p(abierta) = 0,5. El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,8 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,3 si está cerrada (falsa alarma).

D1 (1,0 pt). El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

D2 (0,5 pt). ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

## Parte E · Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

E1 (1,0 pt). Un agente de Q-learning tiene Q(s, a) = 3. Ejecuta a, recibe r = -1 y llega a s' donde max Q(s', a') = 3. Con γ = 0,9 y α = 0,3, calcula el error de diferencia temporal y el nuevo Q(s, a).

E2 (0,5 pt). Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.