82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Parcial 1 · Bloques 1–4

Versión E · Viernes 6 de noviembre de 2026 (S25) · Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,07 · blanco: 0.

1. Un sensor propioceptivo mide…

A) El mundo exterior respecto al robot, como la distancia a un obstáculo

B) Solo magnitudes eléctricas internas del controlador

C) La posición absoluta del robot mediante balizas externas

D) El estado del propio robot, como los ángulos articulares o las revoluciones de rueda

2. En la taxonomía funcional de Corke, los humanoides son un caso interesante porque…

A) Son siempre robots de fabricación

B) Son a la vez robots móviles y de servicio: las categorías no son excluyentes

C) No encajan en ninguna categoría y forman la quinta

D) Solo existen como plataformas de investigación

3. ¿Cuántos grados de libertad necesita un manipulador para alcanzar una pose arbitraria (posición y orientación) en el espacio?

A) 8

B) 4

C) 6

D) 3

4. La ISO/TS 15066 sigue siendo la referencia para…

A) El marcado CE de máquinas completas

B) La clasificación de robots por carga útil

C) Los requisitos de software de los controladores

D) Los límites biomecánicos de fuerza y presión por región corporal

5. La histéresis de un sensor es…

A) El menor incremento de estímulo detectable

B) El tiempo que tarda en estabilizarse la lectura

C) La deriva térmica del cero

D) La diferencia de salida según el estímulo llegue subiendo o bajando

6. El factor de galga expresa…

A) La fuerza máxima que soporta la galga

B) El cambio relativo de resistencia por unidad de deformación (dR/R = Se·ε)

C) La tensión de alimentación óptima del puente

D) La sensibilidad térmica del adhesivo

7. Una matriz de rotación R pertenece a SO(3) si cumple…

A) R traspuesta por R igual a identidad, y determinante +1

B) R simétrica y definida positiva

C) Todos sus elementos entre -1 y 1

D) Determinante distinto de cero y traza positiva

8. Un 6R industrial con muñeca esférica y offset de hombro tiene, en general, ¿cuántas soluciones de IK para una pose alcanzable?

A) 4

B) 8

C) 2

D) Infinitas

9. La relación estática entre la fuerza F en el efector y los pares articulares es τ = J traspuesta por F. Una propiedad notable es que…

A) Solo aplica a robots planos de dos eslabones

B) No requiere invertir el jacobiano: la estática sigue definida incluso en singularidades

C) Solo es válida lejos de singularidades

D) Requiere invertir el jacobiano en cada instante

10. Un valor de MDQ próximo a 1 indica que…

A) Los pesos αe y αm están mal elegidos

B) El diseño interconectado se acerca al óptimo que cada subsistema lograría aislado

C) El sistema es inestable y debe rediseñarse

D) El diseño eléctrico domina sobre el mecánico

## Parte B · Diseño mecatrónico e instrumentación (2,0 puntos)

B1 (1,0 pt). Debes monitorizar la vibración de un husillo cuya componente dominante está en f = 880 Hz. (a) ¿Qué frecuencia de muestreo mínima exige el teorema de Nyquist? (b) ¿Qué frecuencia usarías en la práctica aplicando el factor 2,56 de los analizadores? (c) Un compañero propone muestrear a 950 Hz «porque es mayor que f»: explica qué ocurrirá y calcula la frecuencia a la que aparecerá la señal observada.

B2 (1,0 pt). Un diseño mecatrónico interconectado alcanza índices de diseño Ie = 0,75 (subsistema eléctrico) e Im = 0,81 (mecánico); aislados, sus óptimos serían Iue = 0,88 e Ium = 0,93. Con pesos αe = αm = 1, calcula el MDQ e interpreta el resultado en una frase. ¿Puede el MDQ superar el valor 1 en un diseño real? Justifícalo.

## Parte C · Cinemática directa del 2R (3,0 puntos)

Un manipulador plano de dos eslabones rotativos (2R) tiene longitudes a₁ = 0,7 m y a₂ = 0,4 m. Los ángulos articulares q₁ y q₂ se miden en sentido antihorario; q₂ es relativo al primer eslabón.

C1 (1,0 pt). Para q = (15°, 70°), calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ respecto al eje x.

C2 (1,0 pt). Escribe la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (θ, d, a, α) del robot.

C3 (1,0 pt). Determina el espacio de trabajo alcanzable (radio interior y exterior) y razona si el punto Pf = (0,2, 0,1) m es alcanzable.

## Parte D · Cinemática inversa, jacobiano y estática (3,0 puntos)

D1 (1,25 pt). Calcula las dos soluciones de la cinemática inversa (codo arriba y codo abajo) para el punto P = (0,85, 0,4) m, usando la ley de los cosenos y atan2. Da q₁ y q₂ en grados.

D2 (0,75 pt). Escribe el jacobiano J(q) del 2R para la rama de q₂ positivo del apartado anterior y calcula su determinante. ¿En qué configuraciones es singular el robot y qué significa físicamente?

D3 (1,0 pt). En esa misma configuración, el efector debe ejercer la fuerza F = (0, 10) N sobre el entorno. Calcula los pares articulares mediante τ = Jᵀ(q)·F.