82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Parcial 2 · Bloques 5–7

Versión F · Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) · Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,07 · blanco: 0.

1. En la representación de espacio de estados, el estado x es…

A) El error entre referencia y salida

B) La memoria mínima del sistema: lo que hay que conocer hoy para predecir mañana dadas las entradas

C) El vector de salidas medidas por los sensores

D) Una variable auxiliar sin significado físico

2. En una calibración con tablero de ajedrez, el criterio de calidad habitual es…

A) Un mínimo de 100 imágenes

B) Error de reproyección por debajo de un píxel, con vistas variadas del tablero

C) Que el tablero aparezca siempre centrado y frontal

D) Que la focal calculada coincida con la nominal

3. El riesgo característico del EKF es que…

A) Necesita conocer la pose inicial exacta

B) No admite más de tres estados

C) Con no linealidad fuerte o incertidumbre grande puede divergir sin avisar

D) Su coste crece exponencialmente con el tiempo

4. Una tarea de larga duración que puede querer cancelarse (navegar hasta un punto) se modela en ROS 2 como…

A) Parámetro dinámico

B) Servicio bloqueante

C) Acción: objetivo, retroalimentación y cancelación

D) Topic de alta frecuencia

5. En MoveIt 2, planificar sin planning scene es un error porque…

A) El robot no puede recibir objetivos

B) Se planifica «contra el aire»: sin el modelo del mundo no hay comprobación de colisiones

C) La cinemática inversa deja de funcionar

D) OMPL no arranca sin escena

6. El «windup» del integrador aparece cuando…

A) El actuador se satura y la integral del error sigue acumulándose

B) La referencia cambia lentamente

C) La ganancia Kd es demasiado alta

D) El periodo de muestreo es demasiado corto

7. Los parámetros intrínsecos de una cámara (matriz K)…

A) Cambian en cada instante con el movimiento

B) Solo son necesarios en cámaras estéreo

C) Describen la cámara y no cambian al moverla; se calibran una vez

D) Incluyen la rotación y traslación respecto al mundo

8. El filtro de Kalman mantiene la creencia gaussiana para siempre si…

A) Las medidas llegan a frecuencia constante

B) El robot se mueve despacio

C) La covarianza inicial es pequeña

D) El sistema es lineal, el ruido gaussiano y la creencia inicial gaussiana

9. Un publicador y un suscriptor con perfiles de QoS incompatibles…

A) Generan una excepción en ambos nodos

B) No se conectan y no aparece ningún error visible: causa clásica de «no llega nada»

C) Funcionan solo en la misma máquina

D) Se conectan degradando al perfil menor

10. La localización que usa Nav2 (AMCL) es…

A) El filtro de partículas adaptativo del bloque 6, convertido en un nodo

B) GPS diferencial filtrado

C) Odometría pura de las ruedas

D) Un EKF sobre balizas artificiales

## Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a M·θ̈ + b·θ̇ = τ, con M = 0,8 kg·m² y b = 0,2 N·m·s/rad.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, τ = Kp·e + Kd·ė, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento ζ = 0,7 y frecuencia natural ωₙ = 3,5 rad/s.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación Mp predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad m·g·r·cosθ con m = 1,5 kg y r = 0,12 m, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en θd = 0 (usa cosθ ≈ 1 y g = 9,81 m/s²). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en τmax. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

## Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 0, covarianza P = 1. Ruido de proceso Q = 0,3; ruido de medida R = 1,2. Llega la medida z = 1,5.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K, la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

## Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f, columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de S = (0, 0) hacia G = (3, 4).

|  | c=0 | c=1 | c=2 | c=3 | c=4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f=0 | S |  |  |  |  |
| f=1 | X | X | X |  |  |
| f=2 |  |  |  |  |  |
| f=3 |  |  | X |  | G |
| f=4 |  |  |  |  |  |

D1 (1,5 pt). Calcula h(S); para cada vecino libre de S, su f = g + h; indica qué celda expande primero A*, y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿A* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.