82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Final · Bloques 1–8

Versión E · Convocatoria de enero de 2027 · Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,067 · blanco: 0.

1. Un valor de MDQ próximo a 1 indica que…

A) Los pesos αe y αm están mal elegidos

B) El diseño eléctrico domina sobre el mecánico

C) El diseño interconectado se acerca al óptimo que cada subsistema lograría aislado

D) El sistema es inestable y debe rediseñarse

2. En la taxonomía funcional de Corke, los humanoides son un caso interesante porque…

A) No encajan en ninguna categoría y forman la quinta

B) Son siempre robots de fabricación

C) Son a la vez robots móviles y de servicio: las categorías no son excluyentes

D) Solo existen como plataformas de investigación

3. En la ISO 10218:2025, la responsabilidad legal de la evaluación de riesgos de la célula recae en…

A) El fabricante del robot (Parte 1)

B) El organismo notificado que certifica el robot

C) El integrador (Parte 2), que diseña y valida la aplicación completa

D) El operario que trabaja en la célula

4. Los dos canales A y B en cuadratura (90°) de un encoder incremental permiten…

A) Compensar la temperatura del disco

B) Medir la posición absoluta al arrancar

C) Duplicar la velocidad máxima medible

D) Conocer el sentido de giro y multiplicar por 4 la resolución de cuenta

5. En la notación T_AB del curso, la regla de composición T_AC = T_AB · T_BC funciona porque…

A) Las matrices de pose conmutan entre sí

B) El subíndice interior repetido «se cancela» al encadenar poses relativas

C) Los marcos son siempre coincidentes en el origen

D) La inversa de T es igual a su traspuesta

6. En las soluciones analíticas de IK se usa siempre atan2 en lugar de la arcotangente del cociente porque…

A) atan2 devuelve siempre ángulos positivos

B) atan2 conserva el cuadrante del ángulo

C) atan2 es más rápida de calcular

D) La arcotangente no está definida en radianes

7. En la ley PID aplicada a una articulación, Kp y Kd actúan como…

A) Un muelle y un amortiguador virtuales

B) Dos ganancias redundantes con el mismo efecto

C) Compensadores de gravedad y de fricción

D) Un filtro paso-bajo y otro paso-alto

8. En el modelo estenopeico, la proyección u = f·X/Z implica que…

A) La imagen conserva las distancias métricas de la escena

B) Un punto de la imagen corresponde a un rayo completo del espacio: la profundidad se pierde

C) La focal no influye en la imagen

D) Los objetos lejanos se ven más grandes

9. El filtro de Kalman mantiene la creencia gaussiana para siempre si…

A) El sistema es lineal, el ruido gaussiano y la creencia inicial gaussiana

B) El robot se mueve despacio

C) Las medidas llegan a frecuencia constante

D) La covarianza inicial es pequeña

10. Una tarea de larga duración que puede querer cancelarse (navegar hasta un punto) se modela en ROS 2 como…

A) Topic de alta frecuencia

B) Parámetro dinámico

C) Acción: objetivo, retroalimentación y cancelación

D) Servicio bloqueante

11. Los cinco elementos de un MDP son…

A) Estado, acción, transición, recompensa y descuento

B) Sensor, actuador, controlador, planta y referencia

C) Entrada, salida, estado, ruido y ganancia

D) Política, valor, modelo, crítico y actor

12. El RL profundo se entrena en simulación y no directamente en el robot real porque…

A) Necesita millones de interacciones: en el robot serían años y varios robots rotos

B) Los simuladores son más precisos que la realidad

C) El hardware real no puede ejecutar redes

D) La normativa lo prohíbe

## Parte B · Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Célula de soldadura por puntos con recargas manuales de componentes dos veces por turno; el resto del tiempo la célula trabaja sola.

B1 (0,6 pt). ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

B2 (0,6 pt). Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

B3 (0,4 pt). Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

## Parte C · Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene a₁ = 0,55 m y a₂ = 0,3 m.

C1 (1,0 pt). Para q = (25°, 65°), calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ.

C2 (1,0 pt). Escribe el jacobiano J(q) en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

C3 (1,0 pt). Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a M·θ̈ + b·θ̇ = τ, con M = 0,7 kg·m² y b = 0,2 N·m·s/rad. Diseña un PD para ζ = 0,8 y ωₙ = 3,5 rad/s.

## Parte D · Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial: p(abierta) = 0,5. El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,7 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,2 si está cerrada (falsa alarma).

D1 (1,0 pt). El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

D2 (0,5 pt). ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

## Parte E · Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

E1 (1,0 pt). Un agente de Q-learning tiene Q(s, a) = 2,5. Ejecuta a, recibe r = 2 y llega a s' donde max Q(s', a') = 2. Con γ = 0,95 y α = 0,5, calcula el error de diferencia temporal y el nuevo Q(s, a).

E2 (0,5 pt). Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.