82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Parcial 1 · Bloques 1–4

Versión A · Viernes 6 de noviembre de 2026 (S25) · Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,067 · blanco: 0.

1. El Cociente de Diseño Mecatrónico (MDQ) se define como…

A) Un cociente que compara el índice de diseño del conjunto interconectado con el de los subsistemas aislados

B) El producto de fiabilidad por eficiencia del sistema

C) La diferencia entre coste previsto y coste real del prototipo

D) La suma de los índices de diseño eléctrico y mecánico

2. El primer robot industrial (Unimate) entró en producción en 1961 en…

A) Una planta de General Motors en Nueva Jersey

B) Una fábrica textil de Lyon

C) Los laboratorios Bell

D) La cadena de montaje de Toyota en Nagoya

3. La diferencia esencial entre un robot industrial clásico y un cobot es que el cobot…

A) Solo puede mover cargas inferiores a 1 kg

B) Sustituye el vallado por sensórica y control que garantizan la seguridad ante el contacto

C) Es siempre más rápido y preciso

D) No necesita evaluación de riesgos

4. Una plataforma con dirección Ackermann (tipo coche) es «no holonómica» porque…

A) Su odometría no acumula error

B) No puede girar sobre sí misma más de 360 grados

C) Necesita un mapa para poder moverse

D) No puede desplazarse lateralmente: sus velocidades posibles están restringidas

5. En la reducción de riesgos, la jerarquía correcta es…

A) Informar primero, proteger después, rediseñar si hay presupuesto

B) Formar al operario y señalizar: el diseño no se toca

C) Eliminar por diseño, después proteger, e informar solo en último lugar

D) Proteger siempre con vallado antes de cualquier otra medida

6. Los dos canales A y B en cuadratura (90°) de un encoder incremental permiten…

A) Duplicar la velocidad máxima medible

B) Medir la posición absoluta al arrancar

C) Conocer el sentido de giro y multiplicar por 4 la resolución de cuenta

D) Compensar la temperatura del disco

7. Montar 4 galgas activas en puente de Wheatstone completo sirve para…

A) Eliminar la necesidad de amplificador

B) Medir cuatro fuerzas independientes

C) Compensar la temperatura y cuadruplicar la sensibilidad

D) Reducir el consumo a la cuarta parte

8. El bloqueo de cardán (gimbal lock) ocurre cuando…

A) Dos ejes de la secuencia de tres ángulos se alinean y se pierde un grado de libertad de representación

B) El determinante de la matriz de rotación se hace cero

C) Se usan cuaterniones no unitarios

D) El robot alcanza el límite físico de una articulación

9. La condición que permite resolver la IK de un 6R en forma cerrada es…

A) Que el robot no tenga reductoras

B) Que todos los eslabones tengan la misma longitud

C) Una muñeca esférica: tres ejes que se cortan en un punto, que desacopla posición y orientación

D) Que la base esté fija al suelo

10. Según De Silva, la mecatrónica es la aplicación sinérgica de mecánica, electrónica, control e informática. ¿Qué significa aquí «sinérgica»?

A) Que los subsistemas se conciben y optimizan conjuntamente desde el inicio del diseño

B) Que el producto final contiene componentes de todos los dominios

C) Que la electrónica sustituye progresivamente a la mecánica

D) Que cada subsistema lo diseña un especialista de ese dominio

## Parte B · Diseño mecatrónico e instrumentación (2,0 puntos)

B1 (1,0 pt). Debes monitorizar la vibración de un husillo cuya componente dominante está en f = 820 Hz. (a) ¿Qué frecuencia de muestreo mínima exige el teorema de Nyquist? (b) ¿Qué frecuencia usarías en la práctica aplicando el factor 2,56 de los analizadores? (c) Un compañero propone muestrear a 900 Hz «porque es mayor que f»: explica qué ocurrirá y calcula la frecuencia a la que aparecerá la señal observada.

B2 (1,0 pt). Un diseño mecatrónico interconectado alcanza índices de diseño Ie = 0,82 (subsistema eléctrico) e Im = 0,76 (mecánico); aislados, sus óptimos serían Iue = 0,95 e Ium = 0,9. Con pesos αe = αm = 1, calcula el MDQ e interpreta el resultado en una frase. ¿Puede el MDQ superar el valor 1 en un diseño real? Justifícalo.

## Parte C · Cinemática directa del 2R (3,0 puntos)

Un manipulador plano de dos eslabones rotativos (2R) tiene longitudes a₁ = 0,5 m y a₂ = 0,3 m. Los ángulos articulares q₁ y q₂ se miden en sentido antihorario; q₂ es relativo al primer eslabón.

C1 (1,0 pt). Para q = (30°, 45°), calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ respecto al eje x.

C2 (1,0 pt). Escribe la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (θ, d, a, α) del robot.

C3 (1,0 pt). Determina el espacio de trabajo alcanzable (radio interior y exterior) y razona si el punto Pf = (0,9, 0,2) m es alcanzable.

## Parte D · Cinemática inversa, jacobiano y estática (3,0 puntos)

D1 (1,25 pt). Calcula las dos soluciones de la cinemática inversa (codo arriba y codo abajo) para el punto P = (0,75, 0,15) m, usando la ley de los cosenos y atan2. Da q₁ y q₂ en grados.

D2 (0,75 pt). Escribe el jacobiano J(q) del 2R para la rama de q₂ positivo del apartado anterior y calcula su determinante. ¿En qué configuraciones es singular el robot y qué significa físicamente?

D3 (1,0 pt). En esa misma configuración, el efector debe ejercer la fuerza F = (10, 0) N sobre el entorno. Calcula los pares articulares mediante τ = Jᵀ(q)·F.