82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Parcial 2 · Bloques 5–7

Versión A · Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) · Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,067 · blanco: 0.

1. La sobreoscilación Mp de un segundo orden subamortiguado depende…

A) Solo de la frecuencia natural ωn

B) Del producto ζ·ωn

C) De la amplitud del escalón de entrada

D) Solo del amortiguamiento ζ

2. En la ecuación del manipulador M(q)·q̈ + C(q,q̇)·q̇ + g(q) = τ, el término que suele dominar es…

A) La gravedad g(q), que actúa incluso con el robot parado

B) La fricción viscosa

C) Los términos de Coriolis

D) La matriz de inercia M(q)

3. «Los bordes de la imagen no son necesariamente los bordes de los objetos» (Corke). Un ejemplo típico es…

A) El ruido térmico del sensor

B) Un objeto sin textura sobre fondo uniforme

C) Una imagen sobreexpuesta

D) Una sombra proyectada que produce un gradiente fuerte sin frontera física

4. El SLAM es un problema «circular» porque…

A) La covarianza es una matriz circular

B) Para construir el mapa hay que saber dónde está el robot, y para saberlo hace falta el mapa

C) Los sensores giran 360 grados

D) El robot debe recorrer trayectorias cerradas

5. Inflar los obstáculos del mapa con el radio del robot sirve para…

A) Tratar al robot como un punto en el espacio de configuraciones

B) Reducir el número de celdas del costmap

C) Aumentar la resolución del mapa

D) Evitar la localización global

6. En un sistema de primer orden, en t = τ (una constante de tiempo) la respuesta al escalón ha alcanzado aproximadamente…

A) El 37 % del valor final

B) El 50 % del valor final

C) El 63 % del valor final

D) El 95 % del valor final

7. La condición de controlabilidad de Kalman exige que…

A) Todos los polos sean reales

B) B tenga tantas columnas como estados

C) A sea invertible

D) La matriz [B, AB, A²B, …] tenga rango igual al orden del sistema

8. La convolución es la operación base del procesado clásico y además…

A) Solo sirve para suavizar imágenes

B) Es la misma operación que ejecuta cada capa convolucional de una CNN

C) Fue sustituida por el umbralizado

D) Es exclusiva de las imágenes en color

9. La localización global (pose inicial desconocida) se resuelve mejor con filtro de partículas que con EKF porque…

A) El EKF no admite mapas de balizas

B) Las partículas representan creencias multimodales y una gaussiana no

C) Las partículas son más precisas en el seguimiento fino

D) El filtro de partículas no necesita modelo de movimiento

10. La convención REP 105 encadena los marcos como…

A) base_link → map → odom, sin deriva

B) map → odom → base_link, con odom→base continua pero derivante y map→odom corrigiendo a saltos

C) odom → map → base_link, con map fijo al robot

D) map → base_link directamente, sin marco intermedio

## Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a M·θ̈ + b·θ̇ = τ, con M = 0,5 kg·m² y b = 0,1 N·m·s/rad.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, τ = Kp·e + Kd·ė, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento ζ = 0,7 y frecuencia natural ωₙ = 4 rad/s.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación Mp predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad m·g·r·cosθ con m = 1 kg y r = 0,1 m, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en θd = 0 (usa cosθ ≈ 1 y g = 9,81 m/s²). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en τmax. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

## Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 2, covarianza P = 1. Ruido de proceso Q = 0,25; ruido de medida R = 0,5. Llega la medida z = 3.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K, la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

## Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f, columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de S = (0, 0) hacia G = (4, 4).

|  | c=0 | c=1 | c=2 | c=3 | c=4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f=0 | S |  |  |  |  |
| f=1 |  | X | X | X |  |
| f=2 |  |  |  |  |  |
| f=3 |  | X | X |  |  |
| f=4 |  |  |  |  | G |

D1 (1,5 pt). Calcula h(S); para cada vecino libre de S, su f = g + h; indica qué celda expande primero A*, y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿A* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.