82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Parcial 2 · Bloques 5–7

Versión B · Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) · Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,067 · blanco: 0.

1. Un sistema lineal es estable si y solo si…

A) Su respuesta en frecuencia es plana

B) Su ganancia estática es menor que 1

C) No tiene ceros en el semiplano derecho

D) Todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa

2. Los términos de Coriolis y centrífugos de la dinámica del manipulador…

A) Son independientes de la configuración

B) Actúan también con el robot parado

C) Solo aparecen en movimiento y crecen con el cuadrado de la velocidad articular

D) Se anulan con una reductora suficientemente grande

3. ¿Cuándo conviene elegir procesado clásico frente a aprendizaje profundo?

A) Con escena controlada, exigencia de determinismo y medición metrológica

B) Siempre que haya GPU disponible

C) Cuando hay millones de imágenes etiquetadas

D) Cuando los objetos son deformables y la iluminación variable

4. En ROS 2, un nodo es…

A) Un proceso independiente que hace una cosa y se comunica por mensajes

B) Un punto del árbol de transformadas

C) Un fichero de configuración del robot

D) Un hilo del programa principal

5. A* garantiza el camino óptimo solo si la heurística es admisible, es decir…

A) Es cero en todas las celdas

B) Es exactamente igual al coste real

C) Nunca sobreestima el coste restante hasta la meta

D) Crece con la distancia recorrida

6. La sobreoscilación Mp de un segundo orden subamortiguado depende…

A) Solo de la frecuencia natural ωn

B) De la amplitud del escalón de entrada

C) Del producto ζ·ωn

D) Solo del amortiguamiento ζ

7. En la ecuación del manipulador M(q)·q̈ + C(q,q̇)·q̇ + g(q) = τ, el término que suele dominar es…

A) La fricción viscosa

B) La gravedad g(q), que actúa incluso con el robot parado

C) Los términos de Coriolis

D) La matriz de inercia M(q)

8. «Los bordes de la imagen no son necesariamente los bordes de los objetos» (Corke). Un ejemplo típico es…

A) Una imagen sobreexpuesta

B) El ruido térmico del sensor

C) Un objeto sin textura sobre fondo uniforme

D) Una sombra proyectada que produce un gradiente fuerte sin frontera física

9. El SLAM es un problema «circular» porque…

A) Para construir el mapa hay que saber dónde está el robot, y para saberlo hace falta el mapa

B) La covarianza es una matriz circular

C) Los sensores giran 360 grados

D) El robot debe recorrer trayectorias cerradas

10. Inflar los obstáculos del mapa con el radio del robot sirve para…

A) Tratar al robot como un punto en el espacio de configuraciones

B) Evitar la localización global

C) Reducir el número de celdas del costmap

D) Aumentar la resolución del mapa

## Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a M·θ̈ + b·θ̇ = τ, con M = 0,4 kg·m² y b = 0,2 N·m·s/rad.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, τ = Kp·e + Kd·ė, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento ζ = 0,8 y frecuencia natural ωₙ = 5 rad/s.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación Mp predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad m·g·r·cosθ con m = 0,8 kg y r = 0,12 m, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en θd = 0 (usa cosθ ≈ 1 y g = 9,81 m/s²). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en τmax. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

## Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 5, covarianza P = 0,8. Ruido de proceso Q = 0,2; ruido de medida R = 1. Llega la medida z = 4,2.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K, la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

## Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f, columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de S = (0, 0) hacia G = (4, 4).

|  | c=0 | c=1 | c=2 | c=3 | c=4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f=0 | S |  | X |  |  |
| f=1 |  |  | X |  |  |
| f=2 |  |  | X |  |  |
| f=3 |  |  | X |  |  |
| f=4 |  |  |  |  | G |

D1 (1,5 pt). Calcula h(S); para cada vecino libre de S, su f = g + h; indica qué celda expande primero A*, y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿A* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.