82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Parcial 2 · Bloques 5–7

Versión C · Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) · Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,067 · blanco: 0.

1. En la ley PID aplicada a una articulación, Kp y Kd actúan como…

A) Un muelle y un amortiguador virtuales

B) Un filtro paso-bajo y otro paso-alto

C) Dos ganancias redundantes con el mismo efecto

D) Compensadores de gravedad y de fricción

2. El control por par calculado logra, con modelo perfecto, que la dinámica del error sea…

A) No lineal pero estable

B) De primer orden en todos los ejes

C) Lineal, desacoplada e independiente de la configuración

D) Idéntica a la del PID articular independiente

3. La creencia (belief) de un robot es…

A) El mapa que ha construido hasta el momento

B) Su mejor estimación puntual de posición

C) Una distribución de probabilidad sobre su estado, condicionada a medidas y controles pasados

D) La covarianza del ruido del sensor

4. ROS 2 no tiene nodo maestro central (a diferencia de ROS 1) porque…

A) El maestro se sustituyó por un servidor web

B) Se apoya en DDS, un estándar industrial con descubrimiento automático

C) Cada nodo lleva su propio maestro embebido

D) Ya no hace falta descubrir nodos

5. RRT domina la planificación en alta dimensión porque…

A) Garantiza siempre el camino más corto

B) Funciona solo en dos dimensiones

C) El árbol crece hacia muestras aleatorias sin discretizar todo el espacio

D) No necesita detectar colisiones

6. Un sistema lineal es estable si y solo si…

A) Su ganancia estática es menor que 1

B) Todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa

C) No tiene ceros en el semiplano derecho

D) Su respuesta en frecuencia es plana

7. Los términos de Coriolis y centrífugos de la dinámica del manipulador…

A) Solo aparecen en movimiento y crecen con el cuadrado de la velocidad articular

B) Son independientes de la configuración

C) Actúan también con el robot parado

D) Se anulan con una reductora suficientemente grande

8. ¿Cuándo conviene elegir procesado clásico frente a aprendizaje profundo?

A) Con escena controlada, exigencia de determinismo y medición metrológica

B) Cuando los objetos son deformables y la iluminación variable

C) Cuando hay millones de imágenes etiquetadas

D) Siempre que haya GPU disponible

9. En ROS 2, un nodo es…

A) Un fichero de configuración del robot

B) Un punto del árbol de transformadas

C) Un hilo del programa principal

D) Un proceso independiente que hace una cosa y se comunica por mensajes

10. A* garantiza el camino óptimo solo si la heurística es admisible, es decir…

A) Nunca sobreestima el coste restante hasta la meta

B) Crece con la distancia recorrida

C) Es exactamente igual al coste real

D) Es cero en todas las celdas

## Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a M·θ̈ + b·θ̇ = τ, con M = 0,6 kg·m² y b = 0,1 N·m·s/rad.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, τ = Kp·e + Kd·ė, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento ζ = 0,7 y frecuencia natural ωₙ = 3 rad/s.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación Mp predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad m·g·r·cosθ con m = 1,2 kg y r = 0,1 m, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en θd = 0 (usa cosθ ≈ 1 y g = 9,81 m/s²). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en τmax. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

## Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 1, covarianza P = 1,5. Ruido de proceso Q = 0,3; ruido de medida R = 0,6. Llega la medida z = 1,8.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K, la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

## Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f, columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de S = (4, 0) hacia G = (0, 4).

|  | c=0 | c=1 | c=2 | c=3 | c=4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f=0 |  |  |  |  | G |
| f=1 |  | X |  |  |  |
| f=2 |  | X | X | X |  |
| f=3 |  |  |  |  |  |
| f=4 | S |  |  |  |  |

D1 (1,5 pt). Calcula h(S); para cada vecino libre de S, su f = g + h; indica qué celda expande primero A*, y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿A* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.