82514 · Mecatrónica y Robótica · Examen Parcial 2 · Bloques 5–7

Versión E · Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) · Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: ______________________________________________ DNI: ______________

Instrucciones Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

## Parte A · Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 · error: −0,067 · blanco: 0.

1. El «windup» del integrador aparece cuando…

A) La ganancia Kd es demasiado alta

B) El periodo de muestreo es demasiado corto

C) El actuador se satura y la integral del error sigue acumulándose

D) La referencia cambia lentamente

2. Los parámetros intrínsecos de una cámara (matriz K)…

A) Describen la cámara y no cambian al moverla; se calibran una vez

B) Incluyen la rotación y traslación respecto al mundo

C) Solo son necesarios en cámaras estéreo

D) Cambian en cada instante con el movimiento

3. El filtro de Kalman mantiene la creencia gaussiana para siempre si…

A) El robot se mueve despacio

B) Las medidas llegan a frecuencia constante

C) El sistema es lineal, el ruido gaussiano y la creencia inicial gaussiana

D) La covarianza inicial es pequeña

4. Un publicador y un suscriptor con perfiles de QoS incompatibles…

A) Funcionan solo en la misma máquina

B) No se conectan y no aparece ningún error visible: causa clásica de «no llega nada»

C) Se conectan degradando al perfil menor

D) Generan una excepción en ambos nodos

5. La localización que usa Nav2 (AMCL) es…

A) GPS diferencial filtrado

B) Un EKF sobre balizas artificiales

C) El filtro de partículas adaptativo del bloque 6, convertido en un nodo

D) Odometría pura de las ruedas

6. Un controlador PD sobre un eslabón con gravedad deja error estacionario porque…

A) El término D amplifica el ruido del encoder

B) El modelo del motor es de primer orden

C) Sostener el eslabón exige un par no nulo, y el término P solo da par si hay error

D) La gravedad hace inestable el lazo

7. En el modelo estenopeico, la proyección u = f·X/Z implica que…

A) Los objetos lejanos se ven más grandes

B) Un punto de la imagen corresponde a un rayo completo del espacio: la profundidad se pierde

C) La focal no influye en la imagen

D) La imagen conserva las distancias métricas de la escena

8. En el ciclo del filtro de Bayes, la predicción y la corrección hacen, respectivamente…

A) Ambas reducen la incertidumbre

B) Ambas la dejan igual si el robot no se mueve

C) Crecer la incertidumbre (modelo de movimiento) y reducirla (verosimilitud de la medida)

D) Reducir la incertidumbre y aumentarla

9. Para un LiDAR publicando a 40 Hz, el perfil de QoS razonable es…

A) Transient local con historial profundo

B) Best effort: si se pierde un barrido, llega otro en 25 ms

C) Reliable con reintentos ilimitados

D) Cualquiera: el QoS no afecta a sensores

10. En Nav2, los costmaps se organizan en capas. Las tres típicas son…

A) Estática (mapa), obstáculos (sensores en vivo) e inflado (margen del robot)

B) Global, local y de emergencia

C) Planificación, control y recuperación

D) LiDAR, cámara y ultrasonidos

## Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a M·θ̈ + b·θ̇ = τ, con M = 0,3 kg·m² y b = 0,1 N·m·s/rad.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, τ = Kp·e + Kd·ė, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento ζ = 0,8 y frecuencia natural ωₙ = 6 rad/s.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación Mp predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad m·g·r·cosθ con m = 0,6 kg y r = 0,1 m, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en θd = 0 (usa cosθ ≈ 1 y g = 9,81 m/s²). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en τmax. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

## Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 4, covarianza P = 1,2. Ruido de proceso Q = 0,4; ruido de medida R = 0,8. Llega la medida z = 5.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K, la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

## Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f, columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de S = (0, 4) hacia G = (4, 0).

|  | c=0 | c=1 | c=2 | c=3 | c=4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f=0 |  |  |  |  | S |
| f=1 |  |  |  | X |  |
| f=2 |  | X |  | X |  |
| f=3 |  |  |  | X |  |
| f=4 | G |  |  |  |  |

D1 (1,5 pt). Calcula h(S); para cada vecino libre de S, su f = g + h; indica qué celda expande primero A*, y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿A* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.